[image: image1.wmf]50

BTS IPM - DEVOIR AJUSTEMENTS

1) Dans l’ajustement (35 H8 f7, que signifie : 

(35 :……………………………

H :………………………………

6 :………………………………..

2) Pourquoi utilise-t-on  une grande lettre et une petite lettre ?
3) Déterminer le type  de l’ajustement suivant : (35 H8 f7
Donner les valeurs suivantes pour cet ajustement avec toutes les formules, et faire un dessin :

· Jmin :






Dessin :

· Jmax :

· Jmoy :

· Type de l’ajustement : 

4) Déterminer le type  de l’ajustement suivant : (45 H7 m6
Donner les valeurs suivantes pour cet ajustement avec toutes les formules, et faire un dessin :

· Jmin :






Dessin :

· Jmax :

· Jmoy :

· Type de l’ajustement : 

5) Déterminer le type  de l’ajustement suivant : ( 60 H8 / p7 
· Jmin :






Dessin :

· Jmax :

· Jmoy :

· Type de l’ajustement : 


6) les 2 pièces ci-contre doivent être montées l’une avec l’autre avec un ajustement glissant pour pouvoir garder une possibilité de mouvement. On souhaite avoir un IT 0.025mm sur l’alésage, en conservant un jeu mini pour l’ajustement. Donner la cote de l’alésage.
On donne 

35H8 (+0 ;+39) / 35f7 (-25 ;-50) / 45H7 (+0 ;+25) / 45m6 (+9 ; +25) / 60H7 (+0 ;+30) / 60p6 (+32 ; +51) / 50js6 (+8 ; -8)




Nom :





� EMBED Equation.3  ���








50 js6

















_1514816220.unknown

